＜第2号　様式＞

歯科医療機関名　　　　明日野歯科医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成　　２００７　年　10月　　２１　日

■理想とする口腔内の状態

| 硬組織（う蝕、修復物） | 軟組織（歯周病） | 咬合 |
| --- | --- | --- |
| カリエスがない カリエスが発生する環境がない 楔状欠損や異常な咬耗がない 修復物のマージンが適合性にすぐれている 修復物の形態が歯周組織と調和している 修復物が審美障害をおこしていない 修復物の設計が適切である 根管治療が適切に行なわれている | 歯周組織に炎症がない 歯周病が進行する環境がない 4ミリを超える歯周ポケットが存在しない 根分岐部病変がない 病的な動揺がない 付着歯肉の幅が確保されている アタッチメントロスがおこらない バイオロジックディメンジョンが確保されている 垂直的な骨欠損がない クレフト、フェストゥーンが認められない | 快適な顆頭の状態が確保されている 機能的・解剖学的・審美的要素を網羅し アンテリアガイダンスが確保されている 干渉のない臼歯の咬合接触関係が確保されている 歯列は整った咬合平面を形成し、咬合圧は歯牙の長軸に向かう状態である 歯列は清掃しやすい状態である |

■診断のために必要とする情報

| 硬組織（う蝕、修復物） | 軟組織（歯周病） | 咬合 |
| --- | --- | --- |
| カリエス進行度 楔状欠損、咬耗、の状態 修復物の状態 根管治療の状態 口腔清掃の状態 病歴 生活習慣に関わる情報 咬合の状態 | プロービングデプスとアタッチメントレベル 歯肉内縁上皮からの出血排膿の有無 動揺度 歯牙の形態と分岐部の状態 支持骨の状態 生活習慣と嗜好 歯肉の形態 全身疾患の有無 咬合の状態 修復物の状態 | 顎関節の位置と状態 筋の状態 顎運動の状態 早期接触、干渉の有無 歯牙の位置関係 動揺度 支持骨の状態 半調節性咬合器にマウントされた模型 咬合様式 |

■精密検査の内容　　　（所要時間：　　　60　分）

| 内容 | 器材 | 担当者 |
| --- | --- | --- |
| 問診表の記載 口腔内診査 口腔内写真撮影 11枚法 デンタル18枚法 上下フルマウス印象 バイトテーキング フェイスボウ パノラマレントゲン写真 | 問診表 記録用紙、ペン ⇒後でPCに入力 プローべ 開口度器 カメラ ミラー アングルワイダー デンタルフィルム レントゲン 防御エプロン （インジケーター） 印象用トレー アルジネート印象材 練和機 ブルームース フェイスボウ バイトフォーク パノラマレントゲン | スタッフ Dr Dr.またはDH. Dr. Dr.またはスタッフ |